实验目的： 了解DNS 域名系统、nslookup及ipconfig 实现使用 Wireshark 追踪 DNS 实现nslookup 的 DNS 查询 实验结果： 实验一： 1、运行nslookup查找以获取亚洲的服务器的IP地址。该服务器的IP地址是什么？ 该服务器的ip地址为110.242.68.4 110.242.68.3 - 运行nslookup查找以确定欧洲大学的权威DNS服务器。 - 剑桥大学：https://www.cam.ac.uk/ - 运行 nslookup，使用上一个操作中一个已获得的 DNS 服务器，来查询 Yahoo! 邮箱的邮件服务器。它的 IP 地址是什么？雅虎邮箱的域名为 “mail.yahoo.com”， - 选择服务器 “dns0.cl.cam.ac.uk” 来找，发现没有捕获到，如下图所示： 使用递归方法获得雅虎邮箱的 IP 地址如下图所示： 实验二：访问http://www.ietf.org 查看本机的无线局域网适配器： - 4.找到DNS查询和响应消息，是通过UDP还是TCP发送的？ - 通过UDP发送的 - 5.DNS查询消息的目标端口是什么？DNS响应消息的源端口是什么？都是53 - 6.DNS查询消息被发送到哪个IP地址？使用ipconfig来确定本地DNS服务器的IP地址。这两个IP地址相同吗？ - 相同的 - 7.检查DNS查询消息。DNS查询的“类型”是什么？查询消息是否包含任何“答案”？ - 查询类型是A,查询信息不包含答案 - 8.检查DNS响应消息。我们提供了多少个“答案”？这些答案都包含了什么？ - 提供了4个答案，type A表示访问网址的ip地址，cname类型为原域名的别名

- 9.请考虑由您的主机发送的后续TCP SYN数据包。SYN数据包的目标IP地址是否对应于DNS响应消息中提供的任何IP地址？ - 是相对应的，返回地址后，主机就一直与其发送消息交互 - 10.这个网页包含图片。在检索每个图像之前，主机是否会发出新的DNS查询？ - 不会，因为本机的DNS已经进行缓存了 - 实验三：nslookup 的 DNS 查询 - 查询网址 www.mit.edu 查询窗口 - 11.DNS查询消息的目标端口是什么？DNS响应消息的源端口是什么？都是53 - 12.DNS查询消息被发送到哪个IP地址？这是默认的本地DNS服务器的IP地址吗？ - 是 - 13.检查DNS查询消息,DNS查询的“类型”是什么？查询消息是否包含任何“答案”？ - 查询类型是A，不包含任何信息 - 检查 DNS 响应消息。提供了多少个 "answers"？这些答案包含什么？ - 提供了3个answers,其中两个cname是别名，最后一个是目标网址的ip地址 - 15.截图如上图所示 - 实验四： 查询nslookup –type=NS mit.edu - 16.DNS查询消息被发送到哪个IP地址？这是默认的本地DNS服务器的IP地址吗？ - 发送到192.168.254.245，对比以上两图发现是本地DNS服务器的IP地址 - 17.检查DNS查询消息。DNS查询的“类型”是什么？查询消息是否包含任何“答案”？ - 类型为NS，表示查询权威DSN服务器，没有任何回答 - 18检查DNS响应消息。响应消息提供了什么MIT名称服务器？此响应消息是否也提供了MIT命名者的IP地址？ - 是NS类型，没有提供MIT命名者的IP地址 - 提供一个截图 如上图所示 - 实验五： - 查询nslookup www.aiit.or.kr bitsy.mit.edu - 由于此网址访问超时，故换了一个网址 - DNS查询消息被发送到哪个IP地址？这是您默认的本地DNS服务器的IP地址吗？如果没有，那么IP地址对应于什么呢？ - 发送到的网址为96.7.49.64，为use2.akam.net的ip地址不是本地DNS服务器的IP地址，表示此查询请求发送到DNS服务器use2.akam.net，不是默认服务器； - 21.检查DNS查询消息，DNS查询的“类型”是什么？查询消息是否包含任何“答案”？ - 查询的类型是A，不包含任何答案 - 22.检查DNS响应消息。我们提供了多少个“答案”？这些答案都包含了什么？ - 包含一个回答，是该域名的ip地址 - 提供截图如上图所示 问题及收获： 一、查询消息的目标端口和响应消息的源端口一样吗？ 一般情况下，查询消息的目标端口和响应消息的源端口一样； - 如何查看DNS查询的“类型”？ 三、如何查看端口号？